# Měření stejnosměrných proudů

# Zadání úkolu měření

## Zapojte měřicí obvod dle obr. 3.4.

## Změřte napájecí proud budiče sběrnice 74HCT573N pro logické úrovně „log. 1“ a „log. 0“ na vstupech. Obě měření proveďte:

## a) multimetrem v režimu měření proudu (pro logickou úroveň „log.1“ na 2 rozsazích)

## b) převodníkem I/U.

## Pro případ a) určete nejistotu údaje přístroje a chybu metody. Pro případ b) určete nejistotu měření proudu I.

## Zapojte měřicí obvod dle obr. 3.5. a změřte proud zátěží s odporem přibližně 1 Ω při napájení ze zdroje napětí 5 V (U1 = 5 V). Měření proveďte:

## a) multimetrem v režimu měření proudu

## b) klešťovým ampérmetrem.

## Určete chybu metody pro případ 3.1.4. a).

# Schéma zapojení

Obrázek 3.2.1 Zapojení pro měření napájecího proudu budiče sběrnice

Obrázek 3.2.2 Zapojení pro měření napájecího proudu zátěže cca 1 Ω

# Seznam použitých přístrojů

- Přípravek s OZ OP07

- Přípravek s rezistory (tolerance 0,1%)

- Klešťový ampérmetr Voltcraft VC-335

- Stabilizovaný zdroj Tesla BK 125 (±15V DC a+5V DC)

- Stejnosměrný zdroj UNI-T UTP1305

- Digitální multimetr Agilent Technologies U3401A

- Přípravek s obvodem 74HCT573N

- Přípravek s paralelně zapojenými rezistory 2R2 20W

- Propojovací kabely

# Domácí příprava

## Prostudujte si teoretický úvod a případně související přednášky se zaměřením na pochopení principu a účelu měření úlohy.

## Proč použití většího proudového rozsahu na multimetru sníží chybu metody, ale zvýší nejistotu měření?

Multimetr měří proud nepřímo jako úbytek napětí na vnitřním rezistoru Ri a změna rozsahu se provádí přepínáním jeho odporu. Zapojením multimetru do série s měřeným obvodem se celkový odpor obvodu zvýší právě o odpor tohoto Ri, což způsobí snížení protékajícího proudu a vzniká chyba metody. Vyšší proudové rozsahy využívají menší odpor Ri, čímž se do obvodu vnáší menší dodatečný odpor a chyba metody klesá. Na druhou stranu, měření malého proudu na velkém rozsahu znamená, že se využívá jen nepatrný zlomek rozsahu A/D převodníku multimetru. Konstantní složky nejistoty (dané rozlišením nebo počtem digitů v technické specifikaci přístroje) se tak v relativně vůči malé měřené hodnotě výrazně zvětší, čímž roste celková nejistota měření.

## Proč má převodník proud–napětí s OZ nulovou chybu metody a co ji přesto omezuje při měření velmi malých proudů?

U ideálního OZ předpokládáme nekonečné napěťové zesílení (AU→∞). Z toho plyne, že diferenciální napětí mezi vstupy se blíží nule (UD→0). Jelikož je neinvertující vstup připojen k zemi, vzniká na invertujícím vstupu virtuální zem. Vstupní odpor tohoto zapojení je tedy přesně 0Ω. Díky tomu se zapojením převodníku nezvýší odpor měřeného obvodu a nevzniká žádná chyba metody způsobená vnitřním odporem ampérmetru. V praxi je však přesnost při velmi malých proudech omezena vlastnostmi OZ, přesněji vstupními klidovými proudy (I1N). Tento parazitní proud se přímo přičítá k měřenému proudu a pokud je měřený signál velmi slabý (řádově srovnatelný s hodnotou I1N), způsobí klidový proud značné zkreslení výsledku.

## Odvoďte vztah pro určení nejistoty měření proudu převodníkem proud – napětí s operačním zesilovačem

Vychází se ze vztahu pro absolutní velikost měřeného proudu Ix=U2R2.

## v případě ideálního OZ

Podle zákona o šíření nejistot je nutné provést parciální derivace funkce podle obou proměnných, u kterých se určuje nejistota (U2 a R2):

uc,ideal2Ix=∂Ix∂U2uU22+∂Ix∂R2uR22

Po zderivování získáme koeficienty citlivosti ∂Ix∂U2=1R2 a ∂Ix∂R2=-U2R22=-IxR2.

Výsledný vztah pro standardní nejistotu po dosazení a odmocnění je:

uc,idealIx=1R2uU22+IxR2uR22

- v případě reálného OZ (vliv vstupní napěťové nesymetrie zanedbejte).

Vztah pro reálný operační zesilovač se rozšiřuje o parazitní vstupní klidový proud invertujícího vstupu I1N. Rovnice měření má pak tvar Ix=U2R2±I1N. Katalogové listy obvykle udávají jeho maximální možnou hodnotu. I1N,max. Protože přesná hodnota uvnitř tohoto intervalu není známa, předpokládá se rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti a standardní nejistota typu B se z něj stanoví jako uI1N=I1N,max3. Tato složka představuje další nezávislý zdroj nejistoty, který se přidá kvadraticky pod původní odmocninu:

uc,realIx=1R2uU22+IxR2uR22+I1N,max32

# Výsledky měření

Zadání 3.1.2

- Při přímém měření multimetrem v režimu měření proudu byly naměřeny tyto hodnoty pro následující rozsahy multimetru:

Tabulka 1 naměřené hodnoty zadání 3.1.2 a)

| Rozsah | Log. 1 | Log. 0 |
| --- | --- | --- |
| 5 mA | 1,874 | 0 |
| 50 mA | 1,946 | 0 |

- V měření s převodníkem I/U za pomoci OZ OP07:

Tabulka 2 naměřené hodnoty zadání 3.1.2 b) pro log. 1

| Rozsah | Log. 1 (R=1kΩ) |
| --- | --- |
| 5 V | -1,945 |
| 50 V | -1,938 |

Tabulka 3 naměřené hodnoty zadání 3.2.1 b) pro log. 0

| Rozsah | Log. 0 (R=1MΩ) |
| --- | --- |
| 500 mV | -8,43 |
| 5 V | -0,0068 |

Zadání 3.1.4

Hodnoty proudu protékající zátěží 1 Ω pro měření při napětí U1 = 5 V:

Tabulka 4 naměřené hodotoy zadání 3.1.4

| Typ ampérmetru | Ix [A] |
| --- | --- |
| Sériově zapojený | 4,02 |
| Klešťový | 4,03 |

# Zpracování naměřených hodnot

Zadání 3.1.3

- K výpočtu nejistoty typu B je použita přesnost z katalogového listu pro rozsahy stejnosměrného proudu. Předpokládáme rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti uB=ΔImax3. Jako referenční skutečnou hodnotu proudu (Iskut) bez úbytku napětí na bočníku lze vzít měření pomocí I/U převodníku (1,945 mA). Pak platí pro:

- Rozsah 5 mA (I = 1,874 mA, rozlišení 0,0001 mA, přesnost 0,05%+4 dgt):

Δmax=(0,0005⋅1,874 )+(4⋅ 0,0001)=0,000937+0,0004=0,001337 mA

uBI=0,0013373=0,000772 mA≈0,77 μA

δ=1,874-1,9451,945⋅100%=-3,65%

- Rozsah 50 mA (I = 1,946 mA, rozlišení 0,001 mA, přesnost 0,05%+4 dgt):

Δmax=0,0005⋅1,946+4⋅0,001=0,000973+0,004=0,004973 mA

uBI=0,0049733=0,00287 mA=2,87 μA

δ=1,946-1,9451,945⋅100%=+0,05%

Naměřený skok z 1,874 mA na 1,946 mA je způsoben chybou metody přepnutí vnitřního bočníku multimetru (ze 100 Ω na 1 Ω). Chyba metody je tedy v tomto případě značná.

- Pro výpočet kombinované standardní nejistoty se vychází z rovnice zahrnující vliv vstupního klidového proudu reálného operačního zesilovače:

ucIx=1RuBU22+IxRuBR2+I1N,max32

Z katalogového listu OP07 je maximální vstupní klidový proud: I1N,max=7 nA. Nejistota vnesená tímto proudem je uI1N=73≈4,04 nA. Tolerance rezistorů je 0,1%.

- Log. 1 (rozsah multimetru 5 V, U2=1,945 V, R=1 kΩ, Ix=1,945 mA). Přesnost napěťového rozsahu 5 V je 0,02%+4 dgt (rozlišení 0,0001 V).

uBU2=0,0002⋅1,945+0,00043=0,456 mV

uBR=1000⋅0,0013=0,577 Ω

Složka napětí: 0,456⋅10-31000=0,456 μA

Složka odporu: 1,945⋅10-31000⋅0,577=1,12 μA

ucIx=0456 μA2+112 μA2+000404 μA2≈1,21 μA

- Log. 0 (rozsah multimetru 500 mV, U2=8,43 mV, R=1 MΩ, Ix=8,43 nA) Přesnost napěťového rozsahu 500 mV je 0,02%+4 dgt (rozlišení 0,01 mV).

uBU2=0,0002⋅8,43+0,043=0,024 mV

uBR=1000000⋅0,0013=10003=577,35 Ω

Složka napětí: 0,024⋅10-31 000 000=0,024 nA

Složka odporu: 8,43⋅10-91 000 000⋅577=0,005 nA

ucIx=0024 nA2+0005 nA2+404 nA2=4,04 nA

Zadání 3.1.5 a)

Měření klešťovým ampérmetrem, který funguje na magnetickém principu s využitím Hallových sond, do obvodu nevnáší žádný dodatečný odpor (není zde nutný bočník). Změřenou hodnotu 4,03 A lze tak pro účely výpočtu metodické chyby považovat za referenční (Iskut). Sériově zapojený multimetr přidal do obvodu úbytek napětí, čímž celkový proud obvodem klesl na 4,02 A (Imer). Vypočítáme tedy chybu metody jako:

δ=Imer-IskutIskut⋅100%=4,02-4,034,03⋅100%=-0,25%

# Závěr

Měření potvrdilo teoretický předpoklad o vztahu mezi chybou metody a nejistotou měřícího přístroje. Použití většího rozsahu multimetru u zapojení úkolu 3.1.2 vedlo k vyšší celkové nejistotě vyhodnocení, ale zmenšilo chybu metody způsobenou vnitřním odporem bočníku. Použití I/U převodníku s OZ OP07 vyloučilo chybu metody úplně díky virtuální nule, přičemž nejistota tohoto uspořádání zůstala srovnatelná s nejistotou přímého měření. Využití klešťového ampérmetru u zátěžových proudů (obvod 3.1.4) se ukázalo jako optimální varianta, jelikož do obvodu nevnáší žádný dodatečný činný odpor a naměřená hodnota 4,03 A přesněji odpovídá skutečnému proudu bez zatížení metodickou chybou sériového měření.